МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра ПЗ

ЗВІТ

До лабораторної роботи № 5

на тему: “Складення та відлагодження циклічної програми мовою асемблера мікропроцесорів х86 для Windows”

з дисципліни: “Архітектура комп’ютера”

Лектор:

доц. каф. ПЗ

Крук О.Г.

Виконав:

ст. гр. ПЗ-22

Солтисюк Д.А.

Прийняв:

доц. каф. ПЗ

Крук О.Г.

« ____ » ________  2022 р.

∑= _________________

Львів – 2022

Тема: складення та відлагодження циклічної програми мовою асемблера мікропроцесорів х86 для Windows.

Мета: ознайомитись на прикладі циклічної програми з основними командами асемблера; розвинути навички складання програми з вкладеними циклами; відтранслювати і виконати в режимі відлагодження програму, складену відповідно до свого варіанту; перевірити виконання тесту.

Варіант: 22

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

До регістрів загального призначення належать EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, EDI та ESI.

EAX (accumulator – акумулятор) адресується як 32-бітовий (EAX), 16-бітовий (AX) або як 8-бітовий регістр (AH та AL). При записуванні в 8- або 16-бітовий регістр решта бітів регістра EAX не змінюється. Регістр-акумулятор EAX/AX/AL використовується як обов’язковий операнд таких інструкцій, як множення, ділення, двійково-десяткова корекція тощо. В мікропроцесорах 80386 – Pentium 4 регістр EAX може використовуватись для непрямої адресації пам’яті.

EBX (base index – вказівник бази) адресується як EBX, BX, BH або BL. В усіх поколіннях мікропроцесорів він використовується як вказівник. У мікропроцесорах 80386 і вище регістр EBX також може використовуватись для непрямої адресації до пам’яті.

ECX (count – лічильник) адресується як ECX, CX, CH або CL, використовується як лічильник в інструкціях циклів, зсуву, циклічного зсуву та рядкових інструкціях з префіксами повторення REP/REPE/REPNE. В мікропроцесорах 80386 – Pentium 4 регістр ECX також може використовуватись для непрямої адресації пам’яті.

EDX (data – дані) адресується як EDX, DX, DH або DL. Його ще називають розширювачем акумулятора, в командах множення і ділення він використовується в парі з EAX/AX. У мікропроцесорах 80386 і вище регістр EDX може використовуватись як вказівник при адресації до пам’яті.

EBP (base pointer – вказівник бази) адресується як EBP, BP і в обох варіантах використовується як вказівник бази.

EDI (destination index – вказівник приймача) адресується як EDI та DI, в рядкових інструкціях використовується як вказівник операнда-приймача.

ESI (sourse index – вказівник джерела) адресується як ESI та SI, у рядкових інструкціях адресує операнд-джерело.

Інструкції регістрової адресації

| Інструкція | Розмірність | Дія |
| --- | --- | --- |
| MOV AL, BL MOV CH, CL MOV AX, CX MOV SP, BP MOV DS, AX MOV SI, DI MOV BX, ES MOV ECX,EBX MOV ESP, EDX MOV ES, DS MOV BL, DX MOV CS, AX | Байт Байт Слово Слово Слово Слово Слово Подвійне слово Подвійне слово - - - | Копіює BL в AL Копіює CL в СН Копіює СХ в АХ Копіює ВР в SP Копіює АХ в DS Копіює DI в SI Копіює ES в ВХ Копіює ЕВХ в ЕСХ Копіює EDX в ESP Недопустима інструкція - копіювання сегментного регістра в сегментний регістр заборонено Інструкція недопустима - операнди мають різну розмірність Недопустима інструкція - сегментний регістр коду не може бути приймачем |

Інструкції прямої адресації

| Інструкція | Розмірність | Дія |
| --- | --- | --- |
| MOV AL, NUMBER MOV AX, COW MOV EAX, WATER MOV NEWS, AL MOV THERE, AX MOV HOME, EAX MOV ES:[2000H], AL MOV CH, DOG MOV CH, [1000H] MOV ES, DATA6 MOV DATA7, BP MOV NUMBER1, SP MOV DATA1, EAX MOV EDI, SUM1 | Байт Слово Подвійне слово Байт Слово Подвійне слово Байт Байт Байт Слово Слово Слово Подвійне слово Подвійне слово | Копіює в AL байт з сегмента даних за зміщенням NUMBER Копіює в АХ слово з сегмента даних за зміщенням COW Копіює в EAX подвійне слово з сегмента даних за зміщенням WATER Копіює AL в сегмент даних за зміщенням NEWS Копіює АХ в сегмент даних за зміщенням THERE Копіює EAX в сегмент даних за зміщенням HOME Копіює AL в додатковий сегмент даних за зміщенням 2000Н Копіює в СН байт з сегмента даних, розташований за зміщенням DOG Копіює в СН байт з сегмента даних, розташований за зміщенням 1000Н Копіює в ES слово з сегмента даних, розташоване за зміщенням DATA6 Копіює ВР в сегмент даних за зміщенням DATA7 Копіює SP в сегмент даних за зміщенням NUMBER Копіює EAX в сегмент даних за зміщенням DATA1 Копіює в EDI подвійне слово, розташоване в сегменті даних за зміщенням SUM1 |

Інструкції непрямої адресації

| Інструкція | Розмірність | Дія |
| --- | --- | --- |
| MOV CX, [BX] MOV [BP], DL* MOV [DI], BH MOV [DI], [BX] MOV AL, [EDX] MOV ECX, [EBX] | Слово Байт Байт Байт Подвійне слово | Копіює в СХ слово, розташоване в сегменті даних за зміщенням, заданим в ВХ Копіює DL в сегмент стека за зміщенням, заданим в ВР Копіює ВН в сегмент даних за зміщенням, заданим в DI Помилка - передача даних між комірками пам'яті підтримується тільки для рядкових інструкцій Копіює в AL байт з сегмента даних, зміщення якого задано регістром EDX Копіює в ЕСХ подвійне слово з сегмента даних, зміщення якого задано в ЕВХ |

Інструкції умовного переходу

| Команда | Значення прапорців для переходу | Умова переходу |
| --- | --- | --- |
| ja / jnbe jae / jnb jb / jnae jbe / jna jc je / jz jg / jnle jge / jnl jl / jnge jle / jng jnc jnе / jnz jno jns jnp / jpo jo jp / jpe js jcxz jecxz | С = 0 і Z = 0 С = 0 С = 1 С = 1 або Z = 1 С = 1 Z = 1 Z = 0 і S = 0 S = 0 S <> 0 Z = 1 або S <> 0 С = 0 Z = 0 О = 0 S = 0 P = 0 О = 1 P = 1 S = 1 CX = 0 ECX = 0 | Беззнакове більше (above) Беззнакове більше або рівне (above or equal) Беззнакове менше (below) Беззнакове менше або рівне (below or equal) Встановлений прапорець переносу Рівне / Нуль (equal / zero) Знакове більше (greater than) Знакове більше або рівне (greater than or equal) Знакове менше (less than) Знакове менше або рівне (less than or equal) Немає переносу Не рівне / Не нуль (not equal / not zero) Немає переповнення Немає знака (no sign) Немає паритету (no parity) Встановлений прапорець переповнення Встановлений прапорець паритету (parity) Встановлений прапорець знака (sign) Вміст регістра СХ дорівнює нулю Вміст регістра ЕСХ дорівнює нулю |

Індивідуальне завдання

Хід роботи

Приклад циклічної програми:

.586P

; плоска модель пам'яті

.MODEL FLAT, STDCALL

;------------------------------------------------

; сегмент даних

_DATA SEGMENT

Num1  	DD 17, 3, -51, 242, -113    ;  Оголошення масиву чисел, кожне з яких займає подвійне слово

N         	DD 5   		 	;  Кількість елементів в масиві Num1

Sum    	DD 0   		 	;  Сума елементів масиву Num1

_DATA ENDS

; сегмент коду

_TEXT SEGMENT

START:

lea EBX, Num1   	 	 ;  Завантажуємо в BX адресу першого елемента масиву Num1

mov ECX, N   		 ;  Завантажуємо в CX кількість елементів в масиві Num1

mov EAX, 0   		 ;  В AX буде сума елементів масиву Num1

M1: 	add EAX, [EBX]   	 ;  Додаємо до AX поточний елемент масиву Num1

add EBX, 4   		 ;  Формуємо адресу наступного елемента масиву Num1

loop M1   		 	 ;  Декрементує CX і якщо CX не дорівнює нулю, то на М1

mov Sum, EAX   	 	 ;  Цикл завершений. Зберігаємо обчислену суму в змінній Sum

RET  				 ;  вихід

_TEXT ENDS

END START

Значення регістру EAX під час виконання

Перед ітераціями:

Ітерація 1:

Ітерація 2:

Ітерація 3:

Ітерація 4:

Ітерація 5:

Значення в регістрі EAX відповідає значенню суми в 16-ковому форматі:

1116=1710

1416=2010=17+3

FFFFFFE116=-3110=17+3-51

D316=21110=17+3-51+242

6216=9810=17+3-51+242-113

Код основної програми:

; vim: ft=masm

.586P

.MODEL FLAT, STDCALL

_DATA SEGMENT

m                  DD 7

n                  DD 8

a                  DD -46

b                  DD 63

tempColumn         DD 0

scalarProduct      DD 0

condPickedElements DD 0

condPickedSum      DD 0

matrix             DD 1, 18, 8, 4, 15, -19, 4, -13

DD                 1, -1, 7, 20, -2, -1, -8, -19

DD                 3, 8, 11, 14, -4, 1, 14, 2

DD                 -9, -5, 20, -16, 4, -12, 4, -1

DD                 -6, 4, -8, 3, 13, 2, 11, 13

DD                 19, -15, 13, 17, -12, -9, 10, -13

DD                 -1, 3, 17, 10, 9, 2, 16, -18

transposedMatrix   DD 56 DUP(?)

_DATA ENDS

_TEXT SEGMENT

START:

lea esi, matrix; source index

lea edi, transposedMatrix; destination index

mov ebx, m; outer loop

OUTER_LOOP:

mov ecx, n; inner loop

INNER_LOOP:

mov eax, [esi]

mov [edi], eax

add esi, 4; move pointer by 1 element

add edi, 28; 7(m) * 4(bytes) move pointer to element of the next row

dec ecx

jnz INNER_LOOP

add tempColumn, 4

lea edi, transposedMatrix

add edi, tempColumn

dec ebx

jnz OUTER_LOOP

SCALAR_PREPARE:

lea esi, [matrix+16]

lea edi, [matrix+20]

mov ecx, m

SCALAR_COMPUTATIONS:

mov  eax, [esi]

imul eax, [edi]

add  scalarProduct, eax

add  esi, 32; 8(m) * 4(bytes) move pointer to element of the next row

add  edi, 32; 8(m) * 4(bytes) move pointer to element of the next row

loop SCALAR_COMPUTATIONS

CONDITION_PREPARE:

mov ecx, m; loop by rows of column

lea esi, [matrix+24]; start from 6th column

CONDITION:

cmp [esi], a

jl  TRUE

jnl FALSE

cmp  [esi], b

jge  TRUE

jnge FALSE

TRUE:

inc condPickedElements

add condPickedSum, [esi]

jmp NEXT

FALSE:

jmp NEXT

NEXT:

add  esi, 32; 8(m) * 4(bytes) move pointer to element of the next row

loop CONDITION

RET

_TEXT ENDS

END START

Масив matrix:

Масив transposedMatrix:

Скалярний добуток 4 та 5 рядків:

4*15+20*(-2)+14*(-4)+(-16)*4+3*13+17*(-12)+10*9=-175

Скалярний добуток, сума потрібних елементів в 5 стовці:

Значення суми 6 стовпця з заданими умовами

ai має бути на проміжку (-∞; -46) v [63,+ ∞), тоді сума:

-92

Кількість елементів - 1.

Отже, програма працює правильно.

Висновки

Під час виконання цієї лабораторної роботи я ознайомився з основними командами aceмблepa, відтранслював i виконав покроково в режимі вiдлaгoджeння просту циклічну програму, модифікував її відповідно до свого варіанту, вiдлaгoдив і перевірив виконання тесту, а також написав програму для роботи з двовимірними масивам, виконав покроково в режимі відлагодження та перевірив правильність роботи.